| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Identifikátor výrobku |  | Kyselina Solná Chlorovodíková |  |
|  | Látka / směs |  | látka |  |
|  | Číslo |  |  |  |
|  | Chemický název |  | kyselina chlorovodíková |  |
|  | Číslo CAS |  | 231-595-7 |  |
|  | Indexové číslo |  | 017-002-00-2 |  |
|  | Číslo ES (EINECS) |  | 7647-01-0 |  |
|  | Další názvy látky |  |  |  |
| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |
|  | Určená použití látky |  | Chemický průmysl Textilní průmysl Povrchová úprava kovů Regenerace iontoměničů |  |
|  | Nedoporučená použití látky |  | Látka nesmí být používána jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1. |  |
|  | Zpráva o chemické bezpečnosti |  |  |  |
| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |
|  | Dodavatel |  |  |  |
|  |  | Jméno nebo obchodní jméno | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. |  |
|  |  | Adresa | Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 |  |
|  |  | Telefon | +420 296 584 111 |  |
|  |  | Email | bal@bal.cz |  |
|  |  | Adresa www stránek | www.bal.cz |  |
|  | Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list |  |  |  |
|  |  | Jméno | Ing. Jan Gerstenberger |  |
|  |  | Email | gerstenberger.j@gmail.com |  |
| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |

| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Klasifikace látky nebo směsi |
|  | Klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|  | Látka je klasifikována jako nebezpečná. |
|  | Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |
|  | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Nejsou známy |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí |
|  | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. |

| 2.2. | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Signální slovo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečná látka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kyselina chlorovodíková (Index: 017-002-00-2; CAS: 231-595-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H314 |  | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |  |  |  |  |
|  | H335 |  | Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P101 |  | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |  |  |  |  |  |  |
|  | P102 |  | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |  |  |  |  |  |
|  | P305+P351+P338 |  | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |  |  |  |  |  |
|  | P314 |  | Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |  |  |  |  |  |  |
|  | P363 |  | Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. |  |  |  |  |  |  |
|  | P405 |  | Skladujte uzamčené. |  |  |  |  |  |  |
|  | P501 |  | Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. |  |  |  |  |  |  |

| 2.3. | Další nebezpečnost |
| --- | --- |
|  | Směs neobsahuje látky PBT a vPvB. Produkt je žíravý. Látka je silně kyselá i ve zředěných roztocích. Při směšování s vodou se musí dbát, aby příliš nevzrůstala teplota roztoku. Kyselina se vždy přidává do vody, nikdy ne naopak, pomalu a za míchání! Při smíchání s louhy hrozí nebezpečí exotermní reakce, silného vývoje tepla a vystříknutí reakční směsi. Kapalina se odpařuje za tvorby silné leptavé mlhy těžší než vzduch. Páry kyseliny způsobují: -silné poleptání očí, dýchacích cest, plic až edém hlasivek a plicní edém, který může vzniknout se zpožděním 2 dnů; -dráždění ke kašli, velké slzení očí, pichlavé bolesti na kůži. Kontakt s kapalinou způsobuje -silné poleptání zasáhnutých částí těla; -při polknutí vznikají prudké bolesti v zažívacím traktu, zvracení a šokový stav. Reaguje s kovy za vzniku vodíku. |

| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Látky |  |  |  |  |
|  | Chemická charakteristika |  |  |  |  |
|  | Vodný roztok HCl |  |  |  |  |
| Identifikační čísla |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |
|  |  | hlavní složka látky |  |  |  |
| Index: 017-002-00-2 CAS: 231-595-7 ES: 7647-01-0 |  | kyselina chlorovodíková | 31 | Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 |  |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |

| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Popis první pomoci |
|  | Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při poskytování první pomoci dbejte vlastní ochrany. Postižený nedýchá: je nutné okamžitě provádět umělé dýchání. Zástava srdce: je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce. Bezvědomí: je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na boku. |

|  | Při vdechnutí |
| --- | --- |
|  | Okamžitě přerušte expozici. Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. Zajistěte pacientovi dostatečný přívod vzduchu a případně podávejte kyslík. Přivolejte lékaře. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Nezbytná okamžitá lékařská pomoc, neošetřené poleptání pokožky zapříčiňuje těžce hojivé rány. |
|  | Při zasažení očí |
|  | Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Okamžitě přivolejte lékaře a/nebo zajistěte přepravu na stanici první pomoci. Ve výplachu pokračujte i během transportu postiženého. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení. |
|  | Při požití |
|  | Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo. Okamžitě přivolejte lékaře. |
| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Při vdechnutí |
|  | poleptání dýchacích cest, plic až edém hlasivek a plicní edém, který může vzniknout se zpožděním 2 dnů dráždění ke kašli |
|  | Při styku s kůží |
|  | pichlavé bolesti na kůži silné poleptání zasáhnutých částí těla |
|  | Při zasažení očí |
|  | silné poleptání očí velké slzení očí |
|  | Při požití |
|  | při polknutí vznikají prudké bolesti v zažívacím traktu, zvracení a šokový stav |
| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Po vdechnutí par může nastat těžká tracheitida. Proti dráždivému kašli podat kodein. Při podráždění dýchacích cest aplikujeme dexamethazon v aerosolovém balení, až potíže pominou. Když je riziko plicního edému, nutno počítat se zpožděním, které je často bez symptomů až 2 dny. Jako profylaxi okamžitě, i když se neprojeví žádné symptomy, nechat inhalovat každých 10 minut 5 vstřiků z aerosolového dávkovače s dexamethasonem (Auxin dos.aerosol), minimálně třikrát. Při nepatrných symptomech každých 10 minut 5 vstřiků až symptomy pominou, minimálně do vyprázdnění jednoho balení. Eventuálně přidat Hydrocortison nebo prednilsolon i.v. 250 mg okamžitě, až do 1000 mg první den, nepatrné snížení dávek druhý den a třetí den. Přísný klid na lůžku! |
| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |
| 5.1. | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva |
|  | Vodní mlha. Tříštěný vodní proud. Látka není hořlavá. Hasící prostředky volte podle charakteru požáru. |
|  | Nevhodná hasiva |
|  | Ostrý vodní proud. |
| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin - Chlorovodík (HCl). Vyhněte se vdechování produktů hoření. Reakcí s jinými látkami může dojít ke vzniku požáru nebo výbuchu. Reaguje s kovy za vzniku vodíku. Silně reaguje s: zásadami-exotermická reakce. Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje. |
| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
|  | Pokud je to možné, odstraňte materiál z prostoru požáru. Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou nebo mlhou. Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. Hasit požár je potřeba z vyvýšeného místa nebo po směru větru. Hasební vodu, která byla kontaminována produktem, zneškodněte podle místních nařízení. Další pokyny |

| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Použijte osobní ochrannou výstroj. V případě náhodného úniku by měla být již na počátku zajištěna evakuace potenciálně ohroženého prostoru. Místo úniku označte (např. páskou, symboly nebezpečí) a izolujte. Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. O havárii uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči). Při práci a po jejím skončení je, až do důkladného omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a kouřit. Zdržujte se na návětrné straně uniklé látky. Větrejte uzavřené prostory. |
| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte vytékání kapaliny uzavřením nebo utěsněním místa úniku. Vytvořte záchytná místa jako laguny nebo rybníky pro zadržení úniku. Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se ochranou životního prostředí. |
| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Velký únik: Produkt odčerpejte. Malý únik: Zřeďte vodou. Zneutralizujte. Tvoří žíravé roztoky. Vhodný materiál k zředění nebo neutralizaci: vápno, mletý vápenec, soda. Vypouštění vod obsahujících produkt do kanalizace a vodotečí je přípustné až po neutralizaci a za podmínek stanovených vodohospodářskými orgány. |
| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Ochranné pomůcky viz oddíl 8, likvidace viz oddíl 13. |

| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1. | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte osobní ochranné pomůcky (viz bod 8). Zajistěte dobré větrání pracoviště. Zamezte styku s kůží a očima. Pracoviště musí být udržované v čistotě a únikové východy musí být průchodné. Na pracovišti smějí být připraveny jen látky, které jsou potřebné pro práci. Skladujte a manipulujte ve shodě se všemi běžnými nařízeními a standardy platnými pro žíraviny. Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným předpisům. |
| 7.2. | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Požadavky na skladovací prostory a nádoby Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Vhodné materiály nádob a obalů: Ocelové zásobníky vevnitř opatřené ochranným pogumováním. Sklo. keramika. PE, PP, PVC. Nevhodné materiály nádob a obalů: Hliník. Ocel. železo. - Koroduje kovy. Pokyny ke společnému skladování: Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv. |
| 7.3. | Specifické konečné/specifická konečná použití |
|  | Viz oddíl 1.2 |

| ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |  |
| --- | --- |
| 8.1. | Kontrolní parametry |
|  | žádné |

| 8.2. | Omezování expozice |
| --- | --- |
|  | Tam, kde existuje nějaká možnost zasažení zaměstnanců, je vhodné pro poskytnutí první pomoci zřídit v pracovní oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostní sprchu (minimálně vhodný výtok vody). Zajistěte dobré větrání pracoviště. V případě nedostačujícího větrání / klimatizace použijte místní odsávání. Technickými a organizačními opatřeními je třeba dosáhnout takového stavu, aby nebyla překračována nejvyšší přípustná koncentrace látky v pracovním ovzduší, a aby byl vyloučen přímý kontakt s látkou. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi. |
|  | Ochrana očí a obličeje |
|  | Těsně přiléhavé ochranné brýle. / Ochranný obličejový štít. |
|  | Ochrana kůže |
|  | Ochrana rukou Gumové rukavice. Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném použití rukavic před svléknutím očistěte a na dobře větraném místě uschovejte. Ochrana kůže Ochranný pracovní oděv a obuv. Vhodný materiál: kyselinovzdorný. Gumová zástěra. Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím znovu vyprat. |
|  | Ochrana dýchacích cest |
|  | V případě, že nelze dodržet NPK-P, používejte ochrannou masku s vhodným ochranným filtrem proti kyselým parám nebo aerosolům. Při havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte izolační dýchací přístroj. |
|  | Tepelné nebezpečí |
|  | neuvedeno |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, půdy a kanalizace. |

| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |
|  | vzhled |  | bezbarvá - nažloutlá kapalina |
|  |  | skupenství | kapalné při 20°C |
|  |  | barva | bezbarvá - nažloutlá |
|  | zápach |  | ostrý, štiplavý |
|  | prahová hodnota zápachu |  | údaj není k dispozici |
|  | pH |  | <2 (neředěno) |
|  | bod tání / bod tuhnutí |  | -40 °C |
|  | počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  | 85 °C |
|  | bod vzplanutí |  | údaj není k dispozici |
|  | rychlost odpařování |  | údaj není k dispozici |
|  | hořlavost (pevné látky, plyny) |  | údaj není k dispozici |
|  | horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  |
|  |  | meze hořlavosti | údaj není k dispozici |
|  |  | meze výbušnosti | údaj není k dispozici |
|  | tlak páry |  | 20 hPa 32% roztok |
|  | hustota páry |  | údaj není k dispozici |
|  | relativní hustota |  | údaj není k dispozici |
|  | rozpustnost |  |  |
|  | rozpustnost ve vodě |  | údaj není k dispozici |
|  | rozpustnost v tucích |  | údaj není k dispozici |
|  | rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | údaj není k dispozici |
|  | teplota samovznícení |  | údaj není k dispozici |
|  | teplota rozkladu |  | údaj není k dispozici |
|  | viskozita |  | 1870 mPa·s 32,8 % roztok |
|  | výbušné vlastnosti |  | údaj není k dispozici |
|  | oxidační vlastnosti |  | údaj není k dispozici |

| 9.2. | Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hustota | 1,15-1,16 g/cm3 při 20 °C |  |
|  | teplota vznícení | údaj není k dispozici |  |

| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Údaje nejsou k dispozici |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 KPa) stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: kontakt s látkami s nebezpečnou chemickou reakcí, nevhodné podmínky skladování. |
| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Koroduje kovy. Reakcí s kovy vzniká vysoce hořlavý vodík - Hliník a jeho slitiny. Železo. Měď a její slitiny. Při smíchání s louhy hrozí nebezpečí exotermní reakce, silného vývoje tepla a vystříknutí reakční směsi. Nebezpečné reakce s: Amoniak, anhydrid kyseliny octové, oleum, kyselina chlorsulfonová, karbid vápníku, chlornan vápenatý, manganistan draselný, oxidační činidla, Alkalické kovy. Narušuje: plasty, gumy, nátěry. |
| 10.4. | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 KPa) stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: kontakt s látkami s nebezpečnou chemickou reakcí, nevhodné podmínky skladování. |
| 10.5. | Neslučitelné materiály |
|  | Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv. |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Při tepelném rozkladu se uvolňují: Chlorovodík (HCl). |

| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. |  | Informace o toxikologických účincích |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Páry kyseliny způsobují: -silné poleptání očí, dýchacích cest, plic až edém hlasivek a plicní edém, který může vzniknout se zpožděním 2 dnů; -dráždění ke kašli, velké slzení očí, pichlavé bolesti na kůži. Kontakt s kapalinou způsobuje -silné poleptání zasáhnutých částí těla; -při polknutí vznikají prudké bolesti v zažívacím traktu, zvracení a šokový stav. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kyselina chlorovodíková |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cesta expozice |  | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví | Zdroj |  |
|  |  | Inhalačně (plyny) |  | LC 50 | 3124 ppm | 1 hod | Potkan |  | ext. BL |  |
|  |  | Inhalačně (plyny) |  | LC 50 | 1108 ppm | 1 hod | Myš |  | ext. BL |  |
|  |  | Inhalačně (plyny) |  | LC 50 | 4413 ppm | 30 min | Králík |  | ext. BL |  |
|  |  | Orálně |  | LD 50 | 900 mg/kg |  | Králík |  | ext. BL |  |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Žíravost / dráždivost pro kůži |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Způsobuje těžké poleptání kůže |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vážné poškození očí / podráždění očí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Způsobuje vážné poškození očí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mutagenita v zárodečných buňkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogenita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toxicita pro reprodukci |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nebezpečnost při vdechnutí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Toxicita |  |  |  |  |  |
|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |
|  | kyselina chlorovodíková |  |  |  |  |  |
|  | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Prostředí | Zdroj |
|  | LC 50 | 21900 µg/l | 96 hod | Ryby (Pimephales promelas) |  | ext. BL |
|  | EC 50 | 560 µg/l | 48 hod | Dafnie (Daphnia magna) |  | ext. BL |
| 12.2. | Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |  |
|  | Anorganická látka. Netýká se. |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Bioakumulační potenciál |  |  |  |  |  |
|  | Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Mobilita v půdě |  |  |  |  |  |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |  |  |  |  |  |
|  | Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB |  |  |  |  |  |
| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |  |  |  |  |  |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2 |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | neuvedeno |  |  |
| 13.1. | Metody nakládání s odpady |  |  |
|  | Zbytky produktu nesmějí být vypouštěny do kanalizace, vodotečí ani do blízkosti vodních zdrojů, stejně jako oplachové vody obsahující produkt. Vypouštění vod obsahujících produkt do kanalizace a vodotečí je přípustné až po neutralizaci a za podmínek stanovených vodohospodářskými orgány. Vhodný materiál k zředění nebo neutralizaci: vápno, mletý vápenec, soda. Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění všech prováděcích předpisů (vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů; vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady). Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů. Zatřídění podle Katalogu odpadů je možno provádět na základě vlastností odpadu v době jeho vzniku. Vhodné metody odstraňování znečištěných obalů: Obal produktu je vratný. Prázdné obaly je možno po dokonalém vyprázdnění a vyčištění vrátit dodavateli |  |  |
|  | Právní předpisy o odpadech |  |  |
|  | 223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. |  |  |
|  | Kód druhu odpadu |  | 060102 |
|  |  | Druh odpadu | kyselina chlorovodíková * |
|  |  | Podskupina odpadu | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) kyselin |
|  |  | Skupina odpadu | ODPAD Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |
|  | Kód druhu odpadu pro obal |  | 150110 |
|  |  | Druh odpadu | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * |
|  |  | Podskupina odpadu | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |
|  |  | Skupina odpadu | ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |
|  | (*) - nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech |  |  |

| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | UN číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN 1789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Žíravé látky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Obalová skupina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II - látky středně nebezpečné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odkaz v oddílech 4 až 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neaplikuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplňující informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifikační číslo nebezpečnosti | 80 | (Kemlerův kód) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UN číslo | 1789 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasifikační kód | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezpečnostní značky | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Námořní přeprava - IMDG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EMS (pohotovostní plán) | F-A, S-B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Námořní znečištění | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1. | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/006, v platném znění. 61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony. 115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |
| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno |

| 16. |  | ODDÍL 16: Další informace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu |  |  |  |  |  |
|  |  | H314 |  |  | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |
|  |  | H335 |  |  | Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |
|  |  | Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu |  |  |  |  |  |
|  |  | P101 |  |  | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |  |  |
|  |  | P102 |  |  | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |  |
|  |  | P305+P351+P338 |  |  | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |  |
|  |  | P314 |  |  | Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |  |  |
|  |  | P363 |  |  | Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. |  |  |
|  |  | P405 |  |  | Skladujte uzamčené. |  |  |
|  |  | P501 |  |  | Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. |  |  |
|  |  | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |  |  |  |  |  |
|  |  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |  |  |  |  |  |
|  |  | Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |  |  |  |  |  |
|  |  | ADR |  |  | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |  |
|  |  | BCF |  |  | Biokoncentrační faktor |  |  |
|  |  | CAS |  |  | Chemical Abstract Service |  |  |
|  |  | CLP |  |  | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |  |  |
|  |  | ČSN |  |  | Česká technická norma |  |  |
|  |  | DNEL |  |  | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |  |
|  |  | EC50 |  |  | Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace |  |  |
|  |  | EINECS |  |  | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |  |  |
|  |  | EMS |  |  | Pohotovostní plán |  |  |
|  |  | ES |  |  | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES |  |  |
|  |  | EU |  |  | Evropská unie |  |  |
|  |  | IATA |  |  | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |  |
|  |  |  | IBC |  |  | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |  |
|  |  |  | IC50 |  |  | Koncentrace působící 50% blokádu |  |
|  |  |  | ICAO |  |  | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |
|  |  |  | IMDG |  |  | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží |  |
|  |  |  | INCI |  |  | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |  |
|  |  |  | ISO |  |  | Mezinárodní organizace pro normalizaci |  |
|  |  |  | IUPAC |  |  | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii |  |
|  |  |  | LC50 |  |  | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  |  |  | LD50 |  |  | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  |  |  | LOAEC |  |  | Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  |  |  | LOAEL |  |  | Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  |  |  | Log Kow |  |  | Oktanol-voda rozdělovací koeficient |  |
|  |  |  | MARPOL |  |  | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí |  |
|  |  |  | MFAG |  |  | Příručka první pomoci |  |
|  |  |  | NOAEC |  |  | Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |
|  |  |  | NOAEL |  |  | Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |
|  |  |  | NOEC |  |  | Koncentrace bez pozorovaných účinků |  |
|  |  |  | NOEL |  |  | Hodnota dávky bez pozorovaného účinku |  |
|  |  |  | NPK |  |  | Nejvyšší přípustná koncentrace |  |
|  |  |  | PBT |  |  | Persistentní, bioakumulativní a toxický |  |
|  |  |  | PEL |  |  | Přípustný expoziční limit |  |
|  |  |  | PNEC |  |  | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |
|  |  |  | ppm |  |  | Miliontina |  |
|  |  |  | REACH |  |  | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) |  |
|  |  |  | RID |  |  | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |  |
|  |  |  | UN |  |  | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |  |
|  |  |  | UVCB |  |  | Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály |  |
|  |  |  | VOC |  |  | Těkavé organické sloučeniny |  |
|  | vPvB |  |  | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |  |  |  |
|  | w/w |  |  | Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) |  |  |  |
|  | Skin Corr. |  |  | Žíravost pro kůži |  |  |  |
|  | STOT SE |  |  | Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice |  |  |  |
|  | Pokyny pro školení |  |  |  |  |  |  |
|  | Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí. |  |  |  |  |  |  |
|  | Doporučená omezení použití |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |

| Prohlášení |  |
| --- | --- |
|  | Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. |